Haberleşme ekibi                 6 aralık toplantı raporu

HYDROCAT HABERLEŞME EKİBİ

## Kumanda Seçimi

Geminin manuel kontrolü ve uzaktan acil durum mekanizmasını çalıştırabilmek için gereken kumanda modelleri arasından birkaç model bulduk. Bu modeller aşağıda listelenmiştir.

### Acoms Technisport V

Bu model stok olarak 27 GHz frekansı ile haberleşme sağlayıp linkte 2 kanallı alıcı ile birlikte gelmektedir. Bu modelde

- Kumanda ve alıcılarda ayarlanabilir frekans kristali

- Yönlendirme hassasiyet ayarı

- İlerleme ve dönme için tersine kullanılabilme

özellikleri ön plana çıkmaktadır.

### Radiolink T8FB

Bu model stok olarak 2.4 GHz frekans ile haberleşme sağlamaktadır. Bu model

- Parazit önleyici

- 38 Kbps veri aktarım hızı

- 400 KHz kanal bant genişliği

özellikleri ile ön plana çıkıyor.

### Flysky FS-T4B

Bu model stok olarak 2.4 GHz frekansı ile haberleşmeyi sağlamaktadır. Bu modelde

- Kumanda ve alıcı seti için 500KHz kanal bant genişliği

- 4 kanal desteği

özellikleri ön plandadır.

### Flysky FS-GT3B

Bu model stok olarak 2.4 GHz frekansı ile iletişim sağlamaktadır. Bu model

- 500 KHz kanal bant genişliği

- Sol 450, sağ 450 olmak üzere 900 yönelme menzili

- İleri 22.50, geri 12.50olmak üzere 350 ilerleme menzili

özellikleri bulunmaktadır.

### Flysky FS-i4X

Bu model stok olarak 2.4 GHz frekansı ile haberleşmeyi sağlamaktadır. Bu modelde

- Kara araçları için ideal koşullarda 300-500 metre menzil

- 4 kanal desteği

özellikleri bulunmaktadır.

Bu modellere ek olarak başka kumanda modelleri bulmak için araştırmalarımız devam etmektedir.

## Modül Seçimlerinin Tamamlanması

Gemide değiştireceğimiz bütün modüllerin bu ay içerisinde belirlenmesini planlıyoruz. Ay sonuna kadar okula sunacağımız BAP raporu için gerekli komponentlerin listesi hazırlanacak ve okula sunulacaktır. Güncel olarak bulduğumuz ekipman listesine buradan ulaşabilirsiniz. Bu modüller için veri aktarım boyutu ve hassasiyeti ile alakalı otonom ekibinden de yardım isteyeceğiz.

## LiDAR’dan gelecek Veri Miktarı

Bu hafta içerisinde LiDAR üzerinden veri almayı başardık ve içinde bulunan IMU’yu deaktif ederek veri boyutunu

- 834 bulut verisi için yaklaşık 5MB ‘dan

- 2541 bulut verisi için 1.9 MB’a düşürdük.

Bu verinin ne kadar süre ile ilerlediğinin kaydını tutamasak da yaklaşık olarak 2 dakika tuttuğunu tahmin ederek

Toplam VeriGeçen Süre= 1.9*1024 Byte120 saniye ≈16,21ByteSaniye=16,21*8BitSaniye=129,71BitSaniye

hesabını yaparak saniye başına düşen byte ve bit miktarını bulduk. Bunun sonucunda önceki raporlarda bahsettiğimiz RF modüllerinin veri aktarım hızının yettiği sonucuna vardık. Tekrardan emin olabilmek için aynı prosedürleri tekrar uygulayıp geçen süreyi hesaplayarak kesin bir saniye başı bit ve byte miktarı hesaplayabiliriz.

## Sonraki Hafta Konuşulacaklar

Şu anda herkes görevleri için bilgi öğrenme aşamasında. İlerleyen haftalarda seçeceğimiz modülleri belirleyeceğiz ve BAP raporunu hazırlamaya başlayacağız.